物理实验预习报告

实验名称：惠斯登电桥

指导教师：郑昕颖

班级：github

姓名：MJ

学号：2025

实验日期: 2025年12月8日   星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10分）

1. 实验综述（5分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过500字。）

惠斯登电桥结构简单并且灵敏度较高，是常用的测量电阻的精密仪器。它由四个电阻构成菱形桥式结构，并在两条对角线上分别包含了直流电源和检流计：

当电桥不平衡时，检流计中有电流通过，指针偏转。通过调节已知电阻，使得检流计指针回到零位，使电桥达到平衡，根据平衡条件，必须满足：

R1Rx=R2R3

因此得到待测电阻Rx的测量公式：

Rx=R1R3R2

以上是直接测量的方法，误差主要来源于已知电阻R1、R2和R3，为了减小这种系统误差，交换R3与Rx的位置，并调节R3至R3'使得电桥再次达到平衡，此时满足：

Rx=R2R3'R1

因此现在消除了已知电阻R1和R2的误差影响，待测电阻Rx的测量公式为：

Rx=R3⋅R3'

当电路中的电流非常小时，检流计可能还没有发生偏转，即电桥不够灵敏，对未知电阻的测量产生影响。那么当ΔR3为电阻箱R3的改变量，Δd为待测电阻的相对改变量引起的检流计指针偏转格数时，定量表示电桥灵敏度为：

S=ΔdΔR3/R3

实验时，利用检流计、电阻箱、直流电源和待测电阻搭建惠斯登电桥，选取适当的比率臂，调节电阻箱阻值，开始时检流计指针有偏转，随着调节电阻变化逐渐减小，直至回到零位。采用交换法减小误差，测量并记录多组数据，包括电桥的灵敏度。

此外，使用QJ-23型盒式惠斯登电桥测量8个等值电阻，并计算它们的离散程度。

2.实验重点（3分）

（简述本实验的学习重点，不超过100字。）

本实验的学习重点在于了解惠斯登电桥的工作原理和特点，并掌握电桥的组装和用于测量未知电阻的方法，掌握使用盒式惠斯登电桥测量电阻的方法，以及学习对测量结果进行误差分析的基本方法。

3.实验难点（2分）

（简述本实验的实现难点，不超过100字。）

本实验的实现难点主要在于对电桥平衡状态的精确判定上，检流计指针较灵敏，容易受环境干扰、电源波动等因素影响，达到稳定平衡点的要求较高；而调节电阻不是连续变化的阻值，有精度上的限制。

注意事项：

1.用PDF格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2.“预习报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3.“预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（以便教师批改）。

4.“大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制